协作机器人C++SDK版本更新(3.8.2)

修 订 记 录

| 日期 | Web版本 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 2025/02/08 | V3.7.8 | 创建文件 |
| 2025/06/13 | V3.8.2 | - WeaveSetPara()接口增加摆动方向侧倾角(绕摆动X轴偏转)参数 - WeaveChangeStart()接口增加摆动编号、焊接开始速度、焊接结束速度参数 - ExtDevSetUDPComParam()接口增加断电重启后是否自动建立连接参数 - SetCollisionDetectionMethod()接口增加碰撞等级阈值方式选择 - PtpFIRPlanningStart()接口增加统一关节急动度极值 - 增加WeldingSetVoltageGradualChangeStart()接口 - 增加WeldingSetVoltageGradualChangeEnd()接口 - 增加WeldingSetCurrentGradualChangeStart()接口 - 增加WeldingSetCurrentGradualChangeEnd()接口 - 增加ArcWeldTraceAIChannelCurrent()接口 - 增加ArcWeldTraceAIChannelVoltage()接口 - 增加ArcWeldTraceCurrentPara()接口 - 增加ArcWeldTraceVoltagePara()接口 - 增加GetSmarttoolBtnState()接口 - 增加ExtAxisGetCoord()接口 |

说明：

①本手册适用于WebApp版本3.8.2的协作机器人，手册的内容如有变更，恕不另行通知。查看其它版本请登录法奥文档：

https://fr-documentation.readthedocs.io/zh-cn/latest/CobotsManual/teaching_pendant_software.html#id30https://fr-documentation.readthedocs.io/zh-cn/latest/CobotsManual/teachi...tware.html#id305.

目  录

1 参数更改接口	1

1.1 设置摆动参数	1

1.1.1 接口描述	1

1.1.2 代码示例	1

1.2 摆动渐变开始	2

1.2.1 接口描述	2

1.2.2 代码示例	2

1.3 UDP扩展轴通讯参数配置	3

1.3.1 接口描述	3

1.4 设置机器人碰撞检测方法	4

1.4.1 接口描述	4

1.5 开始Ptp运动FIR滤波	4

1.5.1 接口描述	4

2 新增接口	5

2.1 电弧跟踪焊机电流反馈AI通道选择	5

2.1.1 接口描述	5

2.2 电弧跟踪焊机电压反馈AI通道选择	5

2.2.1 接口描述	5

2.3 电弧跟踪焊机电流反馈转换参数	5

2.3.1 接口描述	5

2.4 电弧跟踪焊机电压反馈转换参数	6

2.4.1 接口描述	6

2.4.2 代码示例	6

2.5 设置焊接电压渐变开始	7

2.5.1 接口描述	7

2.6 设置焊接电压渐变结束	7

2.6.1 接口描述	7

2.7 设置焊接电流渐变开始	8

2.7.1 接口描述	8

2.8 设置焊接电流渐变结束	8

2.8.1 接口描述	8

2.8.2 代码示例	8

2.9 获取SmartTool按钮状态	10

2.9.1 接口描述	10

2.9.2 代码示例	10

2.10 获取扩展轴坐标系	10

2.10.1 接口描述	10

2.10.2 代码示例	11

参数更改接口

设置摆动参数

接口描述

章节：13. 机器人焊接

- /**

- * @brief 设置摆动参数

- * @param [in] weaveNum 摆焊参数配置编号

- * @param [in] weaveType 摆动类型 0-平面三角波摆动；1-垂直L型三角波摆动；2-顺时针圆形摆动；3-逆时针圆形摆动；4-平面正弦波摆动；5-垂直L型正弦波摆动；6-垂直三角波摆动；7-垂直正弦波摆动

- * @param [in] weaveFrequency 摆动频率(Hz)

- * @param [in] weaveIncStayTime 等待模式 0-周期不包含等待时间；1-周期包含等待时间

- * @param [in] weaveRange 摆动幅度(mm)

- * @param [in] weaveLeftRange 垂直三角摆动左弦长度(mm)

- * @param [in] weaveRightRange 垂直三角摆动右弦长度(mm)

- * @param [in] additionalStayTime 垂直三角摆动垂三角点停留时间(mm)

- * @param [in] weaveLeftStayTime 摆动左停留时间(ms)

- * @param [in] weaveRightStayTime 摆动右停留时间(ms)

- * @param [in] weaveCircleRadio 圆形摆动-回调比率(0-100%)

- * @param [in] weaveStationary 摆动位置等待，0-等待时间内位置继续移动；1-等待时间内位置静止

- * @param [in] weaveYawAngle 摆动方向方位角(绕摆动Z轴旋转)，单位°

- * @param [in] weaveRotAngle 摆动方向侧倾角(绕摆动X轴偏转)，单位°

- * @return 错误码

- */

- int WeaveSetPara(int weaveNum, int weaveType, double weaveFrequency, int weaveIncStayTime, double weaveRange, double weaveLeftRange, double weaveRightRange, int additionalStayTime, int weaveLeftStayTime, int weaveRightStayTime, int weaveCircleRadio, int weaveStationary, double weaveYawAngle, double weaveRotAngle);

代码示例

章节：13.17

- private void button7_Click(object sender, EventArgs e)

- {

- DescPose startdescPose = new DescPose(146.273, -208.110, 270.102, 177.523, -3.782, -158.101);

- JointPos startjointPos = new JointPos(98.551, -128.309, 127.341, -87.490, -94.249, -13.208);

- DescPose enddescPose = new DescPose(146.272, -476.204, 270.102, 177.523, -3.781, -158.101);

- JointPos endjointPos = new JointPos(93.931, -89.722, 102.216, -101.300, -94.359, -17.840);

- ExaxisPos exaxisPos = new ExaxisPos(0, 0, 0, 0);

- DescPose offdese = new DescPose(0, 0, 0, 0, 0, 0);

- robot.WeaveSetPara(0, 3, 2.000000, 0, 10.000000, 0.000000, 0.000000, 0, 0, 		0, 0, 0, 0, 0);

- robot.MoveL(startjointPos, startdescPose, 2, 0, 100, 100, 100, -1, exaxisPos, 0, 0, offdese);

- robot.WeaveStart(0);

- robot.MoveL(endjointPos, enddescPose, 2, 0, 100, 100, 100, -1, exaxisPos, 0, 0, offdese);

- robot.WeaveEnd(0);

- robot.WeaveSetPara(0, 3, 2.000000, 0, 10.000000, 0.000000, 0.000000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30);

- robot.MoveL(startjointPos, startdescPose, 2, 0, 100, 100, 100, -1, exaxisPos, 0, 0, offdese);

- robot.WeaveStart(0);

- robot.MoveL(endjointPos, enddescPose, 2, 0, 100, 100, 100, -1, exaxisPos, 0, 0, offdese);

- robot.WeaveEnd(0);

- }

  - 摆动渐变开始

    - 接口描述

章节：13. 机器人焊接

- /**

- * @brief 摆动渐变开始

- * @param [in] weaveChangeFlag 1-变摆动参数；2-变摆动参数+焊接速度

- * @param [in] weaveNum 摆动编号

- * @param [in] velStart 焊接开始速度，(cm/min)

- * @param [in] velEnd 焊接结束速度，(cm/min)

- * @return 错误码

- */

- int WeaveChangeStart(int weaveChangeFlag, int weaveNum, double velStart, double velEnd);

    - 代码示例

章节：13.17

- private void button9_Click(object sender, EventArgs e)

- {

- DescPose startdescPose = new DescPose(-319.303, -240.689, 116.379, -175.879, -0.337, 148.239);

- JointPos startjointPos = new JointPos(20.474, -103.554, 126.774, -116.682, -87.746, -37.709);

- DescPose enddescPose = new DescPose(-454.166, -327.159, 62.217, 177.199, -2.276, 154.955);

- JointPos endjointPos = new JointPos(27.176, -74.423, 104.557, -119.315, -93.514, -37.698);

- DescPose safedescPose = new DescPose(-375.533, -543.319, 19.798, 177.486, -2.489, 175.825);

- JointPos safejointPos = new JointPos(48.074, -59.714, 89.955, -119.777, -93.508, -37.683);

- ExaxisPos exaxisPos = new ExaxisPos( 0, 0, 0, 0 );

- DescPose offdese = new DescPose(0, 0, 0, 0, 0, 0 );

- robot.WeldingSetCurrentRelation(0, 495, 1, 10, 0);

- robot.WeldingSetVoltageRelation(10, 45, 1, 10, 1);

- robot.WeldingSetVoltage(0, 25, 1, 0);// ----设置电压

- robot.WeldingSetCurrent(0, 260, 0, 0);// ----设置电流

- robot.MoveJ(safejointPos, safedescPose, 1, 0, 5, 100, 100, exaxisPos, -1, 0, offdese);

- int rtn=robot.WeldingSetCurrentGradualChangeStart(0, 260, 220, 0, 0);

- Console.WriteLine($"WeldingSetCurrentGradualChangeStart rtn is {rtn}");

- rtn=robot.WeldingSetVoltageGradualChangeStart(0, 25, 22, 1, 0);

- Console.WriteLine($"WeldingSetVoltageGradualChangeStart rtn is {rtn}");

- rtn = robot.ArcWeldTraceControl(1, 0, 1, 0.08, 5, 5, 300, 1, 0.06, 4, 4, 300, 1, 0, 4, 1, 10, 0, 0);

- Console.WriteLine($"ArcWeldTraceControl rtn is {rtn}");

- robot.MoveJ(startjointPos, startdescPose, 1, 0, 5, 100, 100, exaxisPos, -1, 0, offdese);

- robot.ARCStart(0, 0, 10000);

- robot.WeaveStart(0);

- rtn=robot.WeaveChangeStart(2, 1, 24, 36);

- Console.WriteLine($"WeaveChangeStart rtn is {rtn}");

- robot.MoveL(endjointPos, enddescPose, 1, 0, 100, 100, 2, -1, exaxisPos, 0, 0, offdese);

- robot.ARCEnd(0, 0, 10000);

- robot.WeaveChangeEnd();

- robot.WeaveEnd(0);

- robot.ArcWeldTraceControl(0, 0, 1, 0.08, 5, 5, 300, 1, 0.06, 4, 4, 300, 1, 0, 4, 1, 10, 0, 0);

- robot.WeldingSetCurrentGradualChangeEnd();

- robot.WeldingSetVoltageGradualChangeEnd();

- }

  - UDP扩展轴通讯参数配置

    - 接口描述

章节：12 扩展轴

- /**

- * @brief UDP扩展轴通讯参数配置

- * @param [in] ip PLC IP地址

- * @param [in] port	端口号

- * @param [in] period	通讯周期(ms，默认为2，请勿修改此参数)

- * @param [in] lossPkgTime	丢包检测时间(ms)

- * @param [in] lossPkgNum	丢包次数

- * @param [in] disconnectTime	通讯断开确认时长

- * @param [in] reconnectEnable	通讯断开自动重连使能 0-不使能 1-使能

- * @param [in] reconnectPeriod	重连周期间隔(ms)

- * @param [in] reconnectNum	重连次数

- * @param [in] selfConnect 断电重启是否自动建立连接；0-不建立连接；1-建立连接

- * @return 错误码

- */

- int ExtDevSetUDPComParam(string ip, int port, int period, int lossPkgTime, int lossPkgNum, int disconnectTime, int reconnectEnable, int reconnectPeriod, int reconnectNum, int selfConnect)

  - 设置机器人碰撞检测方法

章节：6.10

    - 接口描述

- /**

- * @brief 设置机器人碰撞检测方法

- * @param [in] method 碰撞检测方法：0-电流模式；1-双编码器；2-电流和双编码器同时开启

- * @param [in] thresholdMode 碰撞等级阈值方式；0-碰撞等级固定阈值方式；1-自定义碰撞检测阈值

- * @return  错误码

- */

- int  SetCollisionDetectionMethod(int method, int thresholdMode = 0);

  - 开始Ptp运动FIR滤波

章节：3.47

    - 接口描述

- /**

- * @brief 开始Ptp运动FIR滤波

- * @param [in] maxAcc 最大加速度极值(deg/s2)

- * @param [in] maxJek 统一关节急动度极值(deg/s3)

- * @return 错误码

- */

- int  PtpFIRPlanningStart(double maxAcc, double maxJek = 1000);

新增接口

电弧跟踪焊机电流反馈AI通道选择

接口描述

章节：13. 机器人焊接

- /**

- * @brief 电弧跟踪焊机电流反馈AI通道选择

- * @param [in]  channel 通道；0-扩展AI0；1-扩展AI1；2-扩展AI2；3-扩展AI3；4-控制箱AI0；5-控制箱AI1

- * @return 错误码

- */

- int ArcWeldTraceAIChannelCurrent(int channel);

电弧跟踪焊机电压反馈AI通道选择

接口描述

章节：13. 机器人焊接

- /**

- * @brief 电弧跟踪焊机电压反馈AI通道选择

- * @param [in]  channel 通道；0-扩展AI0；1-扩展AI1；2-扩展AI2；3-扩展AI3；4-控制箱AI0；5-控制箱AI1

- * @return 错误码

- */

- int ArcWeldTraceAIChannelVoltage(int channel);

  - 电弧跟踪焊机电流反馈转换参数

    - 接口描述

章节：13. 机器人焊接

- /**

- * @brief 电弧跟踪焊机电流反馈转换参数

- * @param [in] AILow AI通道下限，默认值0V，范围[0-10V]

- * @param [in] AIHigh AI通道上限，默认值10V，范围[0-10V]

- * @param [in] currentLow AI通道下限对应焊机电流值，默认值0V，范围[0-200V]

- * @param [in] currentHigh AI通道上限对应焊机电流值，默认值100V，范围[0-200V]

- * @return 错误码

- */

- int ArcWeldTraceCurrentPara(float AILow, float AIHigh, float currentLow, float currentHigh);

  - 电弧跟踪焊机电压反馈转换参数

    - 接口描述

章节：13. 机器人焊接

- /**

- * @brief 电弧跟踪焊机电压反馈转换参数

- * @param [in] AILow AI通道下限，默认值0V，范围[0-10V]

- * @param [in] AIHigh AI通道上限，默认值10V，范围[0-10V]

- * @param [in] voltageLow AI通道下限对应焊机电压值，默认值0V，范围[0-200V]

- * @param [in] voltageHigh AI通道上限对应焊机电压值，默认值100V，范围[0-200V]

- * @return 错误码

- */

- int ArcWeldTraceVoltagePara(float AILow, float AIHigh, float voltageLow, float voltageHigh);

代码示例

- private void button8_Click(object sender, EventArgs e)

- {

- DescPose safetydescPose = new DescPose(-504.043, 275.181, 40.908, -28.002, -42.025, -14.044);

- JointPos safetyjointPos = new JointPos(-39.078, -76.732, 87.227, -99.47, -94.301, 18.714);

- DescPose startdescPose = new DescPose(-473.86, 257.879, -20.849, -37.317, -42.021, 2.543);

- JointPos startjointPos = new JointPos(-43.487, -76.526, 95.568, -104.445, -89.356, 3.72);

- DescPose enddescPose = new DescPose(-499.844, 141.225, 7.72, -34.856, -40.17, 13.13);

- JointPos endjointPos = new JointPos(-31.305, -82.998, 99.401, -104.426, -89.35, 3.696);

- ExaxisPos exaxisPos = new ExaxisPos(0, 0, 0, 0);

- DescPose offdese = new DescPose(0, 0, 0, 0, 0, 0);

- robot.MoveJ(safetyjointPos, safetydescPose, 1, 0, 20, 100, 100, exaxisPos, -1, 0, offdese);

- robot.WeldingSetCurrentRelation(0, 495, 1, 10, 0);

- robot.WeldingSetVoltageRelation(10, 45, 1, 10, 1);

- robot.WeldingSetVoltage(0, 25, 1, 0);// ----设置电压

- robot.WeldingSetCurrent(0, 260, 0, 0);// ----设置电流

- int rtn = robot.ArcWeldTraceAIChannelCurrent(4);

- Console.WriteLine("ArcWeldTraceAIChannelCurrent rtn is " + rtn);

- rtn = robot.ArcWeldTraceAIChannelVoltage(5);

- Console.WriteLine("ArcWeldTraceAIChannelVoltage rtn is " + rtn);

- rtn = robot.ArcWeldTraceCurrentPara((float)0, (float)5, (float)0, (float)500);

- Console.WriteLine("ArcWeldTraceCurrentPara rtn is " + rtn);

- rtn = robot.ArcWeldTraceVoltagePara((float)1.018, (float)10, (float)0, (float)50);

- Console.WriteLine("ArcWeldTraceVoltagePara rtn is " + rtn);

- robot.MoveJ(startjointPos, startdescPose, 1, 0, 20, 100, 100, exaxisPos, -1, 0, offdese);

- robot.ArcWeldTraceControl(1, 0, 1, 0.08, 5, 5, 300, 1, 0.06, 4, 4, 300, 1, 0, 4, 1, 10, 0, 0);

- robot.ARCStart(0, 0, 10000);

- robot.WeaveStart(0);

- robot.MoveL(endjointPos, enddescPose, 1, 0, 100, 100, 2, -1, exaxisPos, 0, 0, offdese);

- robot.ARCEnd(0, 0, 10000);

- robot.WeaveEnd(0);

- robot.ArcWeldTraceControl(0, 0, 1, 0.08, 5, 5, 300, 1, 0.06, 4, 4, 300, 1, 0, 4, 1, 10, 0, 0);

- robot.MoveJ(safetyjointPos, safetydescPose, 1, 0, 20, 100, 100, exaxisPos, -1, 0, offdese);

- }

  - 设置焊接电压渐变开始

    - 接口描述

章节：13. 机器人焊接

- /**

- * @brief 设置焊接电压渐变开始

- * @param [in] IOType 控制类型；0-控制箱IO；1-数字通信协议(UDP);2-数字通信协议(ModbusTCP)

- * @param [in] voltageStart 起始焊接电压(V)

- * @param [in] voltageEnd 终止焊接电压(V)

- * @param [in] AOIndex 控制箱AO端口号(0-1)

- * @param [in] blend 是否平滑 0-不平滑；1-平滑

- * @return 错误码

- */

- int WeldingSetVoltageGradualChangeStart(int IOType, double voltageStart, double voltageEnd, int AOIndex, int blend);

  - 设置焊接电压渐变结束

    - 接口描述

章节：13. 机器人焊接

- /**

- * @brief 设置焊接电压渐变结束

- * @return 错误码

- */

- int WeldingSetVoltageGradualChangeEnd();

  - 设置焊接电流渐变开始

    - 接口描述

章节：13. 机器人焊接

- /**

- * @brief 设置焊接电流渐变开始

- * @param [in] IOType 控制类型；0-控制箱IO；1-数字通信协议(UDP);2-数字通信协议(ModbusTCP)

- * @param [in] voltageStart 起始焊接电流(A)

- * @param [in] voltageEnd 终止焊接电流(A)

- * @param [in] AOIndex 控制箱AO端口号(0-1)

- * @param [in] blend 是否平滑 0-不平滑；1-平滑

- * @return 错误码

- */

- int WeldingSetCurrentGradualChangeStart(int IOType, double currentStart, double currentEnd, int AOIndex, int blend);

  - 设置焊接电流渐变结束

    - 接口描述

章节：13. 机器人焊接

- /**

- * @brief 设置焊接电流渐变结束

- * @return 错误码

- */

- int WeldingSetCurrentGradualChangeEnd();

    - 代码示例

- private void button9_Click(object sender, EventArgs e)

- {

- DescPose startdescPose = new DescPose(-319.303, -240.689, 116.379, -175.879, -0.337, 148.239);

- JointPos startjointPos = new JointPos(20.474, -103.554, 126.774, -116.682, -87.746, -37.709);

- DescPose enddescPose = new DescPose(-454.166, -327.159, 62.217, 177.199, -2.276, 154.955);

- JointPos endjointPos = new JointPos(27.176, -74.423, 104.557, -119.315, -93.514, -37.698);

- DescPose safedescPose = new DescPose(-375.533, -543.319, 19.798, 177.486, -2.489, 175.825);

- JointPos safejointPos = new JointPos(48.074, -59.714, 89.955, -119.777, -93.508, -37.683);

- ExaxisPos exaxisPos = new ExaxisPos( 0, 0, 0, 0 );

- DescPose offdese = new DescPose(0, 0, 0, 0, 0, 0 );

- robot.WeldingSetCurrentRelation(0, 495, 1, 10, 0);

- robot.WeldingSetVoltageRelation(10, 45, 1, 10, 1);

- robot.WeldingSetVoltage(0, 25, 1, 0);// ----设置电压

- robot.WeldingSetCurrent(0, 260, 0, 0);// ----设置电流

- robot.MoveJ(safejointPos, safedescPose, 1, 0, 5, 100, 100, exaxisPos, -1, 0, offdese);

- int rtn=robot.WeldingSetCurrentGradualChangeStart(0, 260, 220, 0, 0);

- Console.WriteLine($"WeldingSetCurrentGradualChangeStart rtn is {rtn}");

- rtn=robot.WeldingSetVoltageGradualChangeStart(0, 25, 22, 1, 0);

- Console.WriteLine($"WeldingSetVoltageGradualChangeStart rtn is {rtn}");

- rtn = robot.ArcWeldTraceControl(1, 0, 1, 0.08, 5, 5, 300, 1, 0.06, 4, 4, 300, 1, 0, 4, 1, 10, 0, 0);

- Console.WriteLine($"ArcWeldTraceControl rtn is {rtn}");

- robot.MoveJ(startjointPos, startdescPose, 1, 0, 5, 100, 100, exaxisPos, -1, 0, offdese);

- robot.ARCStart(0, 0, 10000);

- robot.WeaveStart(0);

- rtn=robot.WeaveChangeStart(2, 1, 24, 36);

- Console.WriteLine($"WeaveChangeStart rtn is {rtn}");

- robot.MoveL(endjointPos, enddescPose, 1, 0, 100, 100, 2, -1, exaxisPos, 0, 0, offdese);

- robot.ARCEnd(0, 0, 10000);

- robot.WeaveChangeEnd();

- robot.WeaveEnd(0);

- robot.ArcWeldTraceControl(0, 0, 1, 0.08, 5, 5, 300, 1, 0.06, 4, 4, 300, 1, 0, 4, 1, 10, 0, 0);

- robot.WeldingSetCurrentGradualChangeEnd();

- robot.WeldingSetVoltageGradualChangeEnd();

- }

获取SmartTool按钮状态

接口描述

章节：10.57

- /**

- * @brief 获取SmartTool按钮状态

- * @param [out] state SmartTool手柄按钮状态;(bit0:0-通信正常；1-通信掉线；bit1-撤销操作；bit2-清空程序；bit3-A键；bit4-B键；bit5-C键；bit6-D键；bit7-E键；bit8-IO键；bit9-手自动；bit10开始)

- * @return 错误码

- */

- int  GetSmarttoolBtnState(ref int state);

代码示例

- private void button11_Click(object sender, EventArgs e)

- {

- ROBOT_STATE_PKG pkg = new ROBOT_STATE_PKG();

- int state = 0;

- while (true)

- {

- int rtn = robot.GetSmarttoolBtnState(ref state);

- string binaryString = Convert.ToString(state, 2).PadLeft(32, '0'); // 转换为32位二进制字符串

- Console.WriteLine($"GetSmarttoolBtnState rtn (binary): {binaryString}");

- Thread.Sleep(100);

- }

获取扩展轴坐标系

章节：12.37；

接口描述

- /**

- * @brief 获取扩展轴坐标系

- * @param [out] coord 扩展轴坐标系

- * @return 错误码

- */

- int ExtAxisGetCoord(ref DescPose coord)

    - 代码示例

- private void button66_Click(object sender, EventArgs e)

- {

- int rtn = robot.ExtDevSetUDPComParam("192.168.58.88", 2021, 2, 100, 3, 200, 1, 100, 5,1);

- Console.WriteLine("ExtDevSetUDPComParam rtn is " + rtn);

- string ip = ""; int port = 0; int period = 0; int lossPkgTime = 0; int lossPkgNum = 0; int disconnectTime = 0; int reconnectEnable = 0; int reconnectPeriod = 0; int reconnectNum = 0;

- rtn = robot.ExtDevGetUDPComParam(ref ip, ref port, ref period, ref lossPkgTime, ref lossPkgNum, ref disconnectTime, ref reconnectEnable, ref reconnectPeriod, ref reconnectNum);

- string param = "\nip " + ip + "\nport " + port.ToString() + "\nperiod  " + period.ToString() + "\nlossPkgTime " + lossPkgTime.ToString() + "\nlossPkgNum  " + lossPkgNum.ToString() + "\ndisConntime  " + disconnectTime.ToString() + "\nreconnecable  " + reconnectEnable.ToString() + "\nreconnperiod  " + reconnectPeriod.ToString() + "\nreconnnun  " + reconnectNum.ToString();

- Console.WriteLine("ExtDevGetUDPComParam rtn is " + rtn + param);

- robot.ExtDevLoadUDPDriver();

- rtn = robot.ExtAxisServoOn(1, 1);

- Console.WriteLine("ExtAxisServoOn axis id 1 rtn is " + rtn);

- rtn = robot.ExtAxisServoOn(2, 1);

- Console.WriteLine("ExtAxisServoOn axis id 2 rtn is " + rtn);

- Thread.Sleep(2000);

- robot.ExtAxisSetHoming(1, 0, 10, 2);

- Thread.Sleep(2000);

- rtn = robot.ExtAxisSetHoming(2, 0, 10, 2);

- Console.WriteLine("ExtAxisSetHoming rtnn is  " + rtn);

- Thread.Sleep(4000);

- rtn = robot.SetRobotPosToAxis(1);

- Console.WriteLine("SetRobotPosToAxis rtn is " + rtn);

- rtn = robot.SetAxisDHParaConfig(1, 128.5f, 206.4f, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

- Console.WriteLine("SetAxisDHParaConfig rtn is " + rtn);

- rtn = robot.ExtAxisParamConfig(1, 1, 1, 1000, -1000, 1000, 1000, 1.905f, 262144, 200, 1, 0, 0);

- Console.WriteLine("ExtAxisParamConfig axis 1 rtn is " + rtn);

- rtn = robot.ExtAxisParamConfig(2, 1, 1, 1000, -1000, 1000, 1000, 4.444f, 262144, 200, 1, 0, 0);

- Console.WriteLine("ExtAxisParamConfig axis 1 rtn is " + rtn);

- DescPose toolCoord = new DescPose(0, 0, 210, 0, 0, 0);

- robot.SetToolCoord(1, toolCoord, 0, 0, 1, 0);

- JointPos jSafe = new JointPos(115.193f, -96.149f, 92.489f, -87.068f, -89.15f, -83.488f);

- JointPos j1 = new JointPos(117.559f, -92.624f, 100.329f, -96.909f, -94.057f, -83.488f);

- JointPos j2 = new JointPos(112.239f, -90.096f, 99.282f, -95.909f, -89.824f, -83.488f);

- JointPos j3 = new JointPos(110.839f, -83.473f, 93.166f, -89.22f, -90.499f, -83.487f);

- JointPos j4 = new JointPos(107.935f, -83.572f, 95.424f, -92.873f, -87.933f, -83.488f);

- DescPose descSafe = new DescPose();

- DescPose desc1 = new DescPose();

- DescPose desc2 = new DescPose();

- DescPose desc3 = new DescPose();

- DescPose desc4 = new DescPose();

- ExaxisPos exaxisPos = new ExaxisPos(0, 0, 0, 0);

- DescPose offdese = new DescPose(0, 0, 0, 0, 0, 0);

- robot.GetForwardKin( jSafe,  ref descSafe);

- robot.MoveJ( jSafe,  descSafe, 1, 0, 100, 100, 100,  exaxisPos, -1, 0,  offdese);

- Thread.Sleep(2000);

- robot.GetForwardKin( j1, ref desc1);

- robot.MoveJ( j1,  desc1, 1, 0, 100, 100, 100,  exaxisPos, -1, 0,  offdese);

- Thread.Sleep(2000);

- DescPose actualTCPPos = new DescPose();

- robot.GetActualTCPPose(0, ref actualTCPPos);

- robot.SetRefPointInExAxisEnd(actualTCPPos);

- rtn = robot.PositionorSetRefPoint(1);

- Console.WriteLine("PositionorSetRefPoint 1 rtn is " + rtn);

- Thread.Sleep(2000);

- robot.MoveJ( jSafe,  descSafe, 1, 0, 100, 100, 100,  exaxisPos, -1, 0,  offdese);

- robot.ExtAxisStartJog(1, 0, 50, 50, 10);

- Thread.Sleep(1000);

- robot.ExtAxisStartJog(2, 0, 50, 50, 10);

- Thread.Sleep(1000);

- robot.GetForwardKin( j2, ref desc2);

- rtn = robot.MoveJ( j2,  desc2, 1, 0, 100, 100, 100,  exaxisPos, -1, 0,  offdese);

- rtn = robot.PositionorSetRefPoint(2);

- Console.WriteLine("PositionorSetRefPoint 2 rtn is " + rtn);

- Thread.Sleep(2000);

- robot.MoveJ( jSafe,  descSafe, 1, 0, 100, 100, 100,  exaxisPos, -1, 0,  offdese);

- robot.ExtAxisStartJog(1, 0, 50, 50, 10);

- Thread.Sleep(1000);

- robot.ExtAxisStartJog(2, 0, 50, 50, 10);

- Thread.Sleep(1000);

- robot.GetForwardKin( j3, ref desc3);

- robot.MoveJ( j3,  desc3, 1, 0, 100, 100, 100,  exaxisPos, -1, 0,  offdese);

- rtn = robot.PositionorSetRefPoint(3);

- Console.WriteLine("PositionorSetRefPoint 3 rtn is " + rtn);

- Thread.Sleep(2000);

- robot.MoveJ( jSafe,  descSafe, 1, 0, 100, 100, 100,  exaxisPos, -1, 0,  offdese);

- robot.ExtAxisStartJog(1, 0, 50, 50, 10);

- Thread.Sleep(1000);

- robot.ExtAxisStartJog(2, 0, 50, 50, 10);

- Thread.Sleep(1000);

- robot.GetForwardKin(j4, ref desc4);

- robot.MoveJ(j4, desc4, 1, 0, 100, 100, 100, exaxisPos, -1, 0, offdese);

- rtn = robot.PositionorSetRefPoint(4);

- Console.WriteLine("PositionorSetRefPoint 4 rtn is " + rtn);

- Thread.Sleep(2000);

- DescPose axisCoord = new DescPose();

- robot.PositionorComputeECoordSys(ref axisCoord);

- robot.MoveJ(jSafe, descSafe, 1, 0, 100, 100, 100, exaxisPos, -1, 0, offdese);

- Console.WriteLine("PositionorComputeECoordSys rtn is {0} {1} {2} {3} {4} {5}", axisCoord.tran.x, axisCoord.tran.y, axisCoord.tran.z, axisCoord.rpy.rx, axisCoord.rpy.ry, axisCoord.rpy.rz);

- rtn = robot.ExtAxisActiveECoordSys(3, 1, axisCoord, 1);

- Console.WriteLine("ExtAxisActiveECoordSys rtn is " + rtn);

- DescPose getCoord=new DescPose(0, 0, 0, 0, 0, 0);

- rtn = robot.ExtAxisGetCoord(getCoord);

- }